I. FAZA DEL

|  | VEJA A-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 1.0 | PREDDELA |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo z vso potrebno prometno signalizacijo in varnostno zaščito za katero mora izvajalec gradbenih del izdelati poseben elaborat za potrebe organizacije gradbišča. V elaboratu morajo biti zajeti vsi posegi v smislu zagotavljanja varnosti pri gradbenem delu. Dela v območju ceste se naj opravijo v skladu s pogoji upravljalcev ceste. |  |  |  |  |  |
|  | Ocena | EUR | 1,00 |  |  |  |
| 1.2 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani upravljalcev komunalnih vodov, oz. izvedba sontažnih izkopov za določitev lege le te. |  |  |  |  |  |
|  | Ocena | EUR | 1,00 |  |  |  |
| 1.3 | Organizacija gradbišča z namestitvijo zaščitnih ograj, signalnih vrvi, ureditve dostopnih poti, ki morajo biti prav tako obdelane v elaboratu o organizaciji gradbišča. |  |  |  |  |  |
|  | Ocena | EUR | 1,00 |  |  |  |
| 1.4 | Zakoličba trase cevovoda z lesenimi količki 4x4 cm vključno z zavarovanjem |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 1.116,93 |  |  |  |
| 1.5 | Ureditev provizorjev za prehod preko gradbene jame v času izvedbe del v skladu s predpisi o varstvu pri delih |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 3,00 |  |  |  |
| 1.6 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 56,00 |  |  |  |
| 1.7 | Rezanje asfaltnega vozišča s talno diamantno žago, debeline 6 -10 cm |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 492,00 |  |  |  |
| 1.8 | Rušenje in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 - 10 mm, nakladanje in odvoz v trajno deponijo na razdaljo 10 km z upoštevanjem stroškov deponiranja |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 452,60 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 1.0 |  |  |  |  |  |
| 2.0 | GRADBENA DELA | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 2.1 | Strojni izkop obstoječih tamponskih plasti (RC s pločnikom) z izvedbo vseh varnostnih in zaščitnih ukrepov – opaževanje gradbene jame, z direktnim nakladanjem in odvozom v trajno deponijo na razdaljo 3 km |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 193,20 |  |  |  |
| 2.2 | Strojni izkop v terenu III., kategorije globine do 1,4 m, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov - opažanje gradbene jame z direktnim nakladanjem in odvozom v trajno deponijo na razdaljo 3 km |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 483,00 |  |  |  |
| 2.3 | Strojni izkop v terenu III., kategorije globine do 1,4 m, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov, po potrebi opažanje gradbene jame z odmetom materiala minimalno 1,00 m od roba gradbene jame |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 1.510,37 |  |  |  |
| 2.4 | Ročni izkop in zasip pri navezavah na obstoječ cevovod ter v bližini ostalih komunalnih instalacij |  |  |  |  |  |
|  | ocenjeno |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 10,00 |  |  |  |
| 2.5 | Fino planiranje dna jarka po globinski zakoličbi s točnostjo + - 3 cm. |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 719,46 |  |  |  |
| 2.6 | Izdelava posteljice za cevovod z nabijanjem, ter obsip cevovoda po položitvi. Material-pesek granulacije 0-4mm. |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 199,74 |  |  |  |
| 2.7 | Strojno-ročni zasip cevovoda z izkopano zemljo s predhodno odstranitvijo kamenja granulacije > 30 mm, v plasteh po 30 cm s komprimiranjem do predpisane zbitosti, skladno s pogoji montažerskih del. Upoštevana je položitev signalnega traku. |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 1.391,13 |  |  |  |
| 2.8 | Razplaniranje viška materiala |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 119,24 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 2.0 |  |  |  |  |  |
| 3.0 | AB JAŠEK 1,60 x 1,60 x 2,00 m | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 3.1 | Dodatni kombiniran strojno ročni izkop v terenu III., kategorije v razmerju 95/5, globine do 1,4 m, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov, po potrebi opažanje gradbene jame z odmetom materiala minimalno 1,00 m od roba gradbene jame ter planiranje dna gradbene jame |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 15,20 |  |  |  |
| 3.2 | Planiranje dna gradbene jame |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 4,41 |  |  |  |
| 3.3 | Izdelava podbetona C12/15 |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 0,31 |  |  |  |
| 3.4 | Dobava in vgraditev armature in Ø14R |  |  |  |  |  |
|  |  | kg | 152,40 |  |  |  |
| 3.5 | Izdelava dvostranskega opaža |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 33,12 |  |  |  |
| 3.6 | Dobava in vgraditev betona C25/30 z dodatkom za vodotesnost |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 4,48 |  |  |  |
| 3.7 | Dobava in vgraditev vstopne lestve iz nerjaveče pločevine višine 1,80 m, širine 0,40 m, razmik med vstopnimi palicami 0,30 m |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |  |
| 3.8 | Izdelava hidroizolacije - Ibitol S |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 27,20 |  |  |  |
| 3.9 | Dobava in vgraditev LTž pokrova z oznako vodovod 600 x 600 mm - 400 kN |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |  |
| 3.10 | Zasip za objektom s komprimiranjem |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 9,19 |  |  |  |
| 3.11 | Nakladanje in odvoz viška materiala na razdaljo 3 km, razstiranje |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 6,00 |  |  |  |
| 3.12 | Izvedba ponikalnice |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 3.0 |  |  |  |  |  |
| 4.0 | PREČKANJE VODOTOKA | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 4.1 | Preusmeritev vode v času po ceveh fi 600 mm z izdelavo zemeljskega čepa in vzdrževanjem preusmeritve vode – PK |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 8,00 |  |  |  |
| 4.2 | Črpanje vode v času gradnje |  |  |  |  |  |
|  |  | ur | 10,00 |  |  |  |
| 4.3 | Dobava in in namestitev zaščitne cevi fi 225 |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 15,00 |  |  |  |
| 4.4 | Strojno ročna izdelava kamnite zložbe iz lomljenca v suho |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 8,00 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 4.0 |  |  |  |  |  |
| 5.0 | PREVRTANJE CESTE L = 8,50 m' | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 5.1 | Strojni izkop v terenu III/IV, kategorije z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnh ukrepov (opažanje gradbene jame) za potrebe namestitve stroja za prevrtanje ceste |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 135,20 |  |  |  |
| 5.2 | Prevrtanje ceste z namestitvijo debelostenske jeklene cevi fi 300 mm, vključno z dobavo in montažo |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 8,50 |  |  |  |
| 5.3 | Zasip gradbene jame z materialom iz izkopa s komprimiranjem skladno s pogoji montažerskih del |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 135,20 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 5.0 |  |  |  |  |  |
| 6.0 | VZPOSTAVITEV CESTIŠČA V PRVOTNO STANJE | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 6.1 | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 452,60 |  |  |  |
| 6.2 | Dobava in vgraditev gramoznega materiala s komprimiranjem |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 305,90 |  |  |  |
| 6.3 | Dobava in vgraditev tamponskega prodca TD32 v debelini 20 cm |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 289,80 |  |  |  |
| 6.4 | Vzpostavitev cestišča v prvotno stanje - dobava in vgraditev bitumenskega betona deb. 5 cm in bituminiziranega drobljenca debeline 7 cm |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 369,00 |  |  |  |
| 6.5 | Vzpostavitev pločnika v prvotno stanje – dobava in vgraditev bitumenskega betona deb. 5 cm |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 91,20 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 6.0 |  |  |  |  |  |
| 7.0 | RAZNA DELA | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 7.1 | Vgradnja sidernih blokov |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 10,00 |  |  |  |
| 7.2 | Zavarovanje roba - območja gradbene jame |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 1.588,00 |  |  |  |
| 7.3 | Čiščenje gradbišča po končanih delih z odvozom odpadnega materiala in vzpostavitvijo prvotnega stanja. |  |  |  |  |  |
|  | ocena | EUR | 1,00 |  |  |  |
| 7.4 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 1.116,93 |  |  |  |
| 7.5 | Projektantski nadzor |  |  |  |  |  |
|  |  | ur | 6,00 |  |  |  |
| 7.6 | Geomehanski nadzor |  |  |  |  |  |
|  |  | ur | 4,00 |  |  |  |
| 7.7 | Nadzor s strani upravljalca ali njegovega pooblaščenega predstavnika |  |  |  |  |  |
|  |  | ur | 6,00 |  |  |  |
| 7.8 | Izdelava dokumentacije PID |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 7.0 |  |  |  |  |  |
| 8.0 | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Nepredvidena gradbena dela in razna manjša gradbena dela 5 % od postavk 1.0 - 6.0 |  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ 8.0 |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA VEJA A-1 |  |  |  |  |  |
| 1.0 | PREDDELA |  |  |  |  |  |
| 2.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  |  |
| 3.0 | AB JAŠEK 2,50 x 2,50 x 2,00 m |  |  |  |  |  |
| 4.0 | PREČKANJE VODOTOKA |  |  |  |  |  |
| 5.0 | PREVRTANJE CESTE L = 8,50 m' |  |  |  |  |  |
| 6.0 | VZPOSTAVITEV CESTIŠČA V PRVOTNO STANJE |  |  |  |  |  |
| 7.0 | RAZNA DELA |  |  |  |  |  |
| 8.0 | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ |  |  |  |  |  |
|  | DDV 20 % |  |  |  |  |  |
|  | VSE SKUPAJ EUR |  |  |  |  |  |
|  | VEJA A-2 |  |  |  |  |  |
|  | Opomba: V območju asfaltne ceste je izvedba del predvidena do spodnjega ustroja ceste (predvidena nova cesta). |  |  |  |  |  |
| 1.0 | PREDDELA | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 1.1 | Zakoličba trase cevovoda z lesenimi količki 4x4 cm vključno z zavarovanjem |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 143,07 |  |  |  |
| 1.2 | Ureditev provizorjev za prehod preko gradbene jame v času izvedbe del v skladu s predpisi o varstvu pri delih |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1 |  |  |  |
| 1.3 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 4 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 1.0 |  |  |  |  |  |
| 2.0 | GRADBENA DELA | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 2.1 | Strojni izkop v terenu III., kategorije globine do 1,4 m, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov - opažanje gradbene jame z direktnim nakladanjem in odvozom v trajno deponijo na razdaljo 3 km |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 6,40 |  |  |  |
| 2.2 | Strojni izkop v terenu III., kategorije globine do 1,4 m, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov, po potrebi opažanje gradbene jame z odmetom materiala minimalno 1,00 m od roba gradbene jame |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 285,18 |  |  |  |
| 2.3 | Ročni izkop in zasip pri navezavah na obstoječ cevovod ter v bližini ostalih komunalnih instalacij |  |  |  |  |  |
|  | ocenjeno |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 10,00 |  |  |  |
| 2.4 | Fino planiranje dna jarka po globinski zakoličbi s točnostjo + - 3 cm. |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 92,50 |  |  |  |
| 2.5 | Izdelava posteljice za cevovod z nabijanjem, ter obsip cevovoda po položitvi. Material-pesek granulacije 0-4mm. |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 34,26 |  |  |  |
| 2.6 | Strojno-ročni zasip cevovoda z izkopano zemljo s predhodno odstranitvijo kamenja granulacije > 30 mm, v plasteh po 30 cm s komprimiranjem do predpisane zbitosti, skladno s pogoji montažerskih del. Upoštevana je položitev signalnega traku. |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 267,32 |  |  |  |
| 2.7 | Razplaniranje viška materiala |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 114,53 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 2.0 |  |  |  |  |  |
| 3.0 | AB JAŠEK 1,60 x 1,60 x 2,00 m | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 3.1 | Dodatni kombiniran strojno ročni izkop v terenu III., kategorije v razmerju 95/5, globine do 1,4 m, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov, po potrebi opažanje gradbene jame z odmetom materiala minimalno 1,00 m od roba gradbene jame ter planiranje dna gradbene jame |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 15,20 |  |  |  |
| 3.2 | Planiranje dna gradbene jame |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 4,41 |  |  |  |
| 3.3 | Izdelava podbetona C12/15 |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 0,31 |  |  |  |
| 3.4 | Dobava in vgraditev armature in Ø14R |  |  |  |  |  |
|  |  | kg | 152,40 |  |  |  |
| 3.5 | Izdelava dvostranskega opaža |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 33,12 |  |  |  |
| 3.6 | Dobava in vgraditev betona C25/30 z dodatkom za vodotesnost |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 4,48 |  |  |  |
| 3.7 | Dobava in vgraditev vstopne lestve iz nerjaveče pločevine višine 1,80 m, širine 0,40 m, razmik med vstopnimi palicami 0,30 m |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |  |
| 3.8 | Izdelava hidroizolacije - Ibitol S |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 27,20 |  |  |  |
| 3.9 | Dobava in vgraditev LTž pokrova z oznako vodovod 600 x 600 mm - 400 kN |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |  |
| 3.10 | Zasip za objektom s komprimiranjem |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 9,19 |  |  |  |
| 3.11 | Poriv materiala na lokacijo vodohrana |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 6,00 |  |  |  |
| 3.12 | Izvedba ponikalnice |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 3.0 |  |  |  |  |  |
| 4.0 | PREVRTANJE CESTE L = 8,50 m' | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 4.1 | Strojni izkop v terenu III/IV, kategorije z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnh ukrepov (opažanje gradbene jame) za potrebe namestitve stroja za prevrtanje ceste |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 34,4 |  |  |  |
| 4.2 | Zasip gradbene jame z materialom iz izkopa s komprimiranjem skladno s pogoji montažerskih del |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 34,4 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 4.0 |  |  |  |  |  |
| 5.0 | RAZNA DELA | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 5.1 | Vgradnja sidernih blokov |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2,00 |  |  |  |
| 5.2 | Zavarovanje roba - območja gradbene jame |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 30,14 |  |  |  |
| 5.3 | Čiščenje gradbišča po končanih delih z odvozom odpadnega materiala in vzpostavitvijo prvotnega stanja. |  |  |  |  |  |
|  | ocena | EUR |  |  |  |  |
| 5.4 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 678,21 |  |  |  |
| 5.5 | Projektantski nadzor |  |  |  |  |  |
|  |  | ur | 4,00 |  |  |  |
| 5.6 | Geomehanski nadzor |  |  |  |  |  |
|  |  | ur | 3,00 |  |  |  |
| 5.7 | Izdelava dokumentacije PID |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 5.0 |  |  |  |  |  |
| 6.0 | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Nepredvidena gradbena dela in razna manjša gradbena dela 5 % od postavk 1.0 - 4.0 |  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ 6.0 |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA VEJA A-2 |  |  |  |  |  |
| 1.0 | PREDDELA |  |  |  |  |  |
| 2.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  |  |
| 3.0 | AB JAŠEK 2,50 x 2,50 x 2,00 m |  |  |  |  |  |
| 4.0 | PREVRTANJE CESTE L = 8,50 m' |  |  |  |  |  |
| 5.0 | RAZNA DELA |  |  |  |  |  |
| 6.0 | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ |  |  |  |  |  |
|  | DDV 20 % |  |  |  |  |  |
|  | VSE SKUPAJ EUR |  |  |  |  |  |
|  | VEJA A-3 |  |  |  |  |  |
| 1.0 | PREDDELA |  |  |  |  |  |
|  |  | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 1.1 | Zakoličba trase cevovoda z lesenimi količki 4x4 cm vključno z zavarovanjem |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 9,78 |  |  |  |
| 1.2 | Ureditev provizorjev za prehod preko gradbene jame v času izvedbe del v skladu s predpisi o varstvu pri delih |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |  |
| 1.3 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 3,00 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 1.0 |  |  |  |  |  |
| 2.0 | GRADBENA DELA | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 2.1 | Strojni izkop v terenu III./IV., kategorije (makadamska cesta) globine do 1,4 m, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov, z direktnim nakladanjem in odvozom v trajno deponijo na razdaljo 3 km |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 160,73 |  |  |  |
| 2.2 | Strojni izkop v terenu III., kategorije globine do 1,4 m, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov, po potrebi opažanje gradbene jame z odmetom materiala minimalno 1,00 m od roba gradbene jame |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 46,26 |  |  |  |
| 2.3 | Fino planiranje dna jarka po globinski zakoličbi s točnostjo + - 3 cm. |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 4,89 |  |  |  |
| 2.4 | Izdelava posteljice za cevovod z nabijanjem, ter obsip cevovoda po položitvi. Material-pesek granulacije 0-4mm. |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 1,47 |  |  |  |
| 2.5 | Strojno-ročni zasip cevovoda z izkopano zemljo s predhodno odstranitvijo kamenja granulacije > 30 mm, v plasteh po 30 cm s komprimiranjem do predpisane zbitosti, skladno s pogoji montažerskih del. Upoštevana je položitev signalnega traku. |  |  |  |  |  |
|  | detto 2.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 129,83 |  |  |  |
| 2.6 | Razplaniranje viška materiala |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 52,24 |  |  |  |
| 2.7 | Vzpostavitev gramozne ceste v prvotno stanje - tamponski drobljenec |  |  |  |  |  |
|  | detto 2.1 |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 5,87 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 2.0 |  |  |  |  |  |
| 3.0 | RAZNA DELA | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 3.1 | Vgradnja sidernih blokov |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |  |
| 3.2 | Zavarovanje roba - območja gradbene jame |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 584,22 |  |  |  |
| 3.3 | Čiščenje gradbišča po končanih delih z odvozom odpadnega materiala in vzpostavitvijo prvotnega stanja. |  |  |  |  |  |
|  | ocena | EUR |  |  |  |  |
| 3.4 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 267,88 |  |  |  |
| 3.5 | Izdelava dokumentacije PID |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 3.0 |  |  |  |  |  |
| 4.0 | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Nepredvidena gradbena dela in razna manjša gradbena dela 5 % od postavk 1.0 - 2.0 |  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ 4.0 |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA VEJA A-3 |  |  |  |  |  |
| 1.0 | PREDDELA |  |  |  |  |  |
| 2.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  |  |
| 3.0 | RAZNA DELA |  |  |  |  |  |
| 4.0 | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ |  |  |  |  |  |
|  | DDV 20 % |  |  |  |  |  |
|  | VSE SKUPAJ EUR |  |  |  |  |  |
|  | VEJA B-1 |  |  |  |  |  |
|  | V območju gozdne poti poteka veja B-1 skupaj z vejo A-2 v dolžini L = 440,63 m. Gradbena dela za ta del so zajeta v velikosti 20%. Odsek gozdna pot - šola = 177,00 m' |  |  |  |  |  |
|  |  | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 1.0 | PREDDELA |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Zakoličba trase cevovoda z lesenimi količki 4x4 cm vključno z zavarovanjem |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 130,37 |  |  |  |
| 1.2 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 1.0 |  |  |  |  |  |
| 2.0 | GRADBENA DELA | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 2.1 | Strojni izkop v terenu III., kategorije globine do 1,4 m, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov, po potrebi opažanje gradbene jame z odmetom materiala minimalno 1,00 m od roba gradbene jame |  |  |  |  |  |
|  | - upoštevan 20% izkop (poteka skupaj z vejo A-2) |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 405,77 |  |  |  |
| 2.2 | Ročni izkop in zasip pri navezavah na obstoječ cevovod ter v bližini ostalih komunalnih instalacij |  |  |  |  |  |
|  | ocenjeno |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 3,00 |  |  |  |
| 2.3 | Fino planiranje dna jarka po globinski zakoličbi s točnostjo + - 3 cm. |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 89,37 |  |  |  |
| 2.4 | Izdelava posteljice za cevovod z nabijanjem, ter obsip cevovoda po položitvi. Material-pesek granulacije 0-4mm. |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 30,56 |  |  |  |
| 2.5 | Strojno-ročni zasip cevovoda z izkopano zemljo s predhodno odstranitvijo kamenja granulacije > 30 mm, v plasteh po 30 cm s komprimiranjem do predpisane zbitosti, skladno s pogoji montažerskih del. Upoštevana je položitev signalnega traku. |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 375,21 |  |  |  |
| 2.6 | Nakladanje in odvoz viška materiala v trajno deponijo na razdaljo 3 km |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 30,56 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 2.0 |  |  |  |  |  |
| 3.0 | AB JAŠEK 2,50 x 2,50 x 2,00 m | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 3.1 | Dodatni strojni 95% ročni 5% izkop v zemlji III. ktg z odmetom materiala 1,00 m od roba |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 78,00 |  |  |  |
| 3.2 | Planiranje dna gradbene jame |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 9,00 |  |  |  |
| 3.3 | Izdelava podložnega betona C12/15 v debelini 10 cm |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 0,90 |  |  |  |
| 3.4 | Dobava, montaža in demontaža dvostranskega opaža ravnih sten višine do 3,0 m |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 52,14 |  |  |  |
| 3.5 | Dobava, montaža in demontaža opaža za strop s podpiranjem do 2,0 m |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 6,25 |  |  |  |
| 3.6 | Dobava in vgraditev betona C25/30 v AB konstrukcijo, upoštevan je tudi dodatek za vodotesnost |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 8,12 |  |  |  |
| 3.7 | Dobava in vgraditev armature - po izvlečku armatur |  |  |  |  |  |
|  | mreže Q166 + Q226 + Q283 |  |  |  |  |  |
|  |  | kg | 232,30 |  |  |  |
|  | armatura fi 14 R |  |  |  |  |  |
|  |  | kg | 19,33 |  |  |  |
| 3.8 | Izdelava dvakratnega hladnega premaza z ibitolom ter položitev bitumenskih trakov – lepljeni s preklopi v vzdolžni in prečni smeri. Upošteva se trak debeline 4 mm, zaščita z 1 cm stiroporjem |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 46,86 |  |  |  |
| 3.9 | Dobava in vgraditev vstopne lestve iz nerjavečega materiala višine 2,40 m in širine 0,40 m, razmik med vstopnimi palicami 0,30 m |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |  |
| 3.10 | Dobava in vgraditev povoznega pokrova nosilnosti 400 kN |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |  |
| 3.11 | Izdelava ponikalnice pod dnom jaška |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |  |
| 3.12 | Zasip za objektom s komprimiranjem |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 56,13 |  |  |  |
| 3.13 | Odmet viška materiala na rob |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 21,87 |  |  |  |
| 3.14 | Razna manjša dela - PK |  |  |  |  |  |
|  |  | ur | 4,00 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 3.0 |  |  |  |  |  |
| 4.0 | IZVEDBA PRIKLJUČKA NA OBSTOJEČI VODOHRAN | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 4.1 | Strojni izkop v terenu III., kategorije globine do 1,4 m, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov, po potrebi opažanje gradbene jame z odmetom materiala minimalno 1,00 m od roba gradbene jame |  |  |  |  |  |
|  | ocenjeno | m3 | 70,00 |  |  |  |
| 4.2 | Razna dela - PK |  |  |  |  |  |
|  |  | ur | 24,00 |  |  |  |
| 4.3 | Obnova hidroizolacije |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 180,00 |  |  |  |
| 4.4 | Zasip vodohrana z vgrajevanjem v plasteh in komprimiranjem |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 97,87 |  |  |  |
| 4.5 | Strojno/ročno planiranje površin |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 150,00 |  |  |  |
| 4.6 | Posejanje in pognojenje z naravnim gnojilom |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 150,00 |  |  |  |
| 4.7 | Dobava in vgraditev pohodnega nerjavečega pokrova dimenzije 600 x 600 mm |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 4.0 |  |  |  |  |  |
| 5.0 | RAZNA DELA | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 5.1 | Vgradnja sidernih blokov |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2,00 |  |  |  |
| 5.2 | Zavarovanje roba - območja gradbene jame |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 260,94 |  |  |  |
| 5.3 | Čiščenje gradbišča po končanih delih z odvozom odpadnega materiala in vzpostavitvijo prvotnega stanja. |  |  |  |  |  |
|  | ocena | EUR |  |  |  |  |
| 5.4 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 130,57 |  |  |  |
| 5.5 | Izdelava dokumentacije PID |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 5.0 |  |  |  |  |  |
| 6.0 | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Nepredvidena gradbena dela in razna manjša gradbena dela 5 % od postavk 1.0 - 4.0 |  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ 6.0 |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA VEJA B-1 |  |  |  |  |  |
| 1.0 | PREDDELA |  |  |  |  |  |
| 2.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  |  |
| 3.0 | AB JAŠEK 2,50 x 2,50 x 2,00 m |  |  |  |  |  |
| 4.0 | IZVEDBA PRIKLJUČKA NA OBSTOJEČI VODOHRAN |  |  |  |  |  |
| 5.0 | RAZNA DELA |  |  |  |  |  |
| 6.0 | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ |  |  |  |  |  |
|  | DDV 20 % |  |  |  |  |  |
|  | VSE SKUPAJ EUR |  |  |  |  |  |
|  | VEJA B-2 |  |  |  |  |  |
|  |  | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 1.0 | PREDDELA |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Zakoličba trase cevovoda z lesenimi količki 4x4 cm vključno z zavarovanjem |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 141,8 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 1.0 |  |  |  |  |  |
| 2.0 | GRADBENA DELA | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 2.1 | Ročni izkop in zasip pri navezavah na obstoječ cevovod ter v bližini ostalih komunalnih instalacij |  |  |  |  |  |
|  | ocenjeno |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 10,00 |  |  |  |
| 2.2 | Fino planiranje dna jarka po globinski zakoličbi s točnostjo + - 3 cm. |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 70,91 |  |  |  |
| 2.3 | Izdelava posteljice za cevovod z nabijanjem, ter obsip cevovoda po položitvi. Material-pesek granulacije 0-4mm. |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 21,27 |  |  |  |
| 2.4 | Strojno-ročni zasip cevovoda z izkopano zemljo s predhodno odstranitvijo kamenja granulacije > 30 mm, v plasteh po 30 cm s komprimiranjem do predpisane zbitosti, skladno s pogoji montažerskih del. Upoštevana je položitev signalnega traku. |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 307,59 |  |  |  |
| 2.5 | Razplaniranje viška materiala |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 70,98 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 2.0 |  |  |  |  |  |
| 3.0 | RAZNA DELA | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 3.1 | Vgradnja sidernih blokov |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |  |
| 3.2 | Zavarovanje roba - območja gradbene jame |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 537,34 |  |  |  |
| 3.3 | Čiščenje gradbišča po končanih delih z odvozom odpadnega materiala in vzpostavitvijo prvotnega stanja. |  |  |  |  |  |
|  | ocena | EUR |  |  |  |  |
| 3.4 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 141,80 |  |  |  |
| 3.5 | Projektantski nadzor |  |  |  |  |  |
|  |  | ur | 2,00 |  |  |  |
| 3.6 | Izdelava dokumentacije PID |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 3.0 |  |  |  |  |  |
| 4.0 | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Nepredvidena gradbena dela in razna manjša gradbena dela 5 % od postavk 1.0 - 3.0 |  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ 4.0 |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA VEJA B-2 |  |  |  |  |  |
| 1.0 | PREDDELA |  |  |  |  |  |
| 2.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  |  |
| 3.0 | RAZNA DELA |  |  |  |  |  |
| 4.0 | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ |  |  |  |  |  |
|  | DDV 20 % |  |  |  |  |  |
|  | VSE SKUPAJ EUR |  |  |  |  |  |
|  | VEJA B-3 |  |  |  |  |  |
|  |  | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 1.0 | PREDDELA |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo z vso potrebno prometno signalizacijo in varnostno zaščito za katero mora izvajalec gradbenih del izdelati poseben elaborat za potrebe organizacije gradbišča. V elaboratu morajo biti zajeti vsi posegi v smislu zagotavljanja varnosti pri gradbenem delu. Dela v območju ceste se naj opravijo v skladu s pogoji upravljalcev ceste |  |  |  |  |  |
|  | Ocena | EUR | 1,00 |  |  |  |
| 1.2 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani upravljalcev komunalnih vodov, oz. izvedba sontažnih izkopov za določitev lege le te. |  |  |  |  |  |
|  | Ocena | EUR | 1,00 |  |  |  |
| 1.3 | Organizacija gradbišča z namestitvijo zaščitnih ograj, signalnih vrvi, ureditve dostopnih poti, ki morajo biti prav tako obdelane v elaboratu o organizaciji gradbišča. |  |  |  |  |  |
|  | Ocena | EUR | 1,00 |  |  |  |
| 1.4 | Zakoličba trase cevovoda z lesenimi količki 4x4 cm vključno z zavarovanjem |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 136,73 |  |  |  |
| 1.5 | Ureditev provizorjev za prehod preko gradbene jame v času izvedbe del v skladu s predpisi o varstvu pri delih |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |  |
| 1.6 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 7,00 |  |  |  |
| 1.7 | Rezanje asfaltnega vozišča s talno diamantno žago, debeline 6 -10 cm |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 90,00 |  |  |  |
| 1.8 | Rušenje in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 - 10 mm, nakladanje in odvoz v trajno deponijo na razdaljo 10 km z upoštevanjem stroškov deponiranja |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 135,00 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 1.0 |  |  |  |  |  |
| 2.0 | GRADBENA DELA | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 2.1 | Strojni izkop obstoječih tamponskih plasti z izvedbo vseh varnostnih in zaščitnih ukrepov – opaževanje gradbene jame, z direktnim nakladanjem in odvozom v trajno deponijo na razdaljo 3 km |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 54,00 |  |  |  |
| 2.2 | Strojni izkop v terenu III., kategorije globine do 1,4 m, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov - opažanje gradbene jame z direktnim nakladanjem in odvozom v trajno deponijo na razdaljo 3 km |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 135,00 |  |  |  |
| 2.3 | Strojni izkop v terenu III., kategorije globine do 1,4 m, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov, po potrebi opažanje gradbene jame z odmetom materiala minimalno 1,00 m od roba gradbene jame |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 88,79 |  |  |  |
| 2.4 | Ročni izkop in zasip pri navezavah na obstoječ cevovod ter v bližini ostalih komunalnih instalacij |  |  |  |  |  |
|  | ocenjeno |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 3,00 |  |  |  |
| 2.5 | Fino planiranje dna jarka po globinski zakoličbi s točnostjo + - 3 cm. |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 113,36 |  |  |  |
| 2.6 | Izdelava posteljice za cevovod z nabijanjem, ter obsip cevovoda po položitvi. Material-pesek granulacije 0-4mm. |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 29,51 |  |  |  |
| 2.7 | Strojno-ročni zasip cevovoda z izkopano zemljo s predhodno odstranitvijo kamenja granulacije > 30 mm, v plasteh po 30 cm s komprimiranjem do predpisane zbitosti, skladno s pogoji montažerskih del. Upoštevana je položitev signalnega traku. |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 81,78 |  |  |  |
| 2.8 | Razplaniranje viška materiala |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 7,01 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 2.0 |  |  |  |  |  |
| 3.0 | VZPOSTAVITEV CESTIŠČA V PRVOTNO STANJE | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 3.1 | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 135,00 |  |  |  |
| 3.2 | Dobava in vgraditev gramoznega materiala s komprimiranjem |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 85,50 |  |  |  |
| 3.3 | Dobava in vgraditev tamponskega prodca TD32 v debelini 20 cm |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 81,00 |  |  |  |
| 3.4 | Vzpostavitev cestišča v prvotno stanje - dobava in vgraditev bitumenskega betona deb. 5 cm in bituminiziranega drobljenca debeline 7 cm |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 135,00 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 3.0 |  |  |  |  |  |
| 4.0 | RAZNA DELA | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 4.1 | Vgradnja sidernih blokov |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 3,00 |  |  |  |
| 4.2 | Zavarovanje roba - območja gradbene jame |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 93,46 |  |  |  |
| 4.3 | Čiščenje gradbišča po končanih delih z odvozom odpadnega materiala in vzpostavitvijo prvotnega stanja. |  |  |  |  |  |
|  | ocena | EUR | 1,00 |  |  |  |
| 4.4 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 136,73 |  |  |  |
| 4.5 | Projektantski nadzor |  |  |  |  |  |
|  |  | ur | 2,00 |  |  |  |
| 4.6 | Geomehanski nadzor |  |  |  |  |  |
|  |  | ur | 1,00 |  |  |  |
| 4.7 | Nadzor s strani upravljalca ali njegovega pooblaščenega predstavnika |  |  |  |  |  |
|  |  | ur | 2,00 |  |  |  |
| 4.8 | Izdelava dokumentacije PID |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 4.0 |  |  |  |  |  |
| 5.0 | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Nepredvidena gradbena dela in razna manjša gradbena dela 5 % od postavk 1.0 - 3.0 |  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ 5.0 |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA VEJA B-3 |  |  |  |  |  |
| 1.0 | PREDDELA |  |  |  |  |  |
| 2.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  |  |
| 3.0 | VZPOSTAVITEV CESTIŠČA V PRVOTNO STANJE |  |  |  |  |  |
| 4.0 | RAZNA DELA |  |  |  |  |  |
| 5.0 | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ |  |  |  |  |  |
|  | DDV 20 % |  |  |  |  |  |
|  | VSE SKUPAJ EUR |  |  |  |  |  |
|  | VEJA C-1 |  |  |  |  |  |
|  |  | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 1.0 | PREDDELA |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Zakoličba trase cevovoda z lesenimi količki 4x4 cm vključno z zavarovanjem |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 349,48 |  |  |  |
| 1.2 | Ureditev provizorjev za prehod preko gradbene jame v času izvedbe del v skladu s predpisi o varstvu pri delih |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |  |
| 1.3 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |  |
| 1.4 | Rezanje asfaltnega vozišča s talno diamantno žago, debeline 6 -10 cm |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 345,00 |  |  |  |
| 1.5 | Rušenje in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 - 10 mm, nakladanje in odvoz v trajno deponijo na razdaljo 10 km z upoštevanjem stroškov deponiranja |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 142,5 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 1.0 |  |  |  |  |  |
| 2.0 | GRADBENA DELA | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 2.1 | Strojni izkop obstoječih tamponskih plasti z izvedbo vseh varnostnih in zaščitnih ukrepov – opaževanje gradbene jame, z direktnim nakladanjem in odvozom v trajno deponijo na razdaljo 3 km |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 111,23 |  |  |  |
| 2.2 | Strojni izkop v terenu III., kategorije globine do 1,4 m, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov - opažanje gradbene jame z direktnim nakladanjem in odvozom v trajno deponijo na razdaljo 3 km |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 206,23 |  |  |  |
| 2.3 | Strojni izkop v terenu III., kategorije globine do 1,4 m, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov, po potrebi opažanje gradbene jame z odmetom materiala minimalno 1,00 m od roba gradbene jame |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 513,99 |  |  |  |
| 2.4 | Ročni izkop in zasip pri navezavah na obstoječ cevovod ter v bližini ostalih komunalnih instalacij |  |  |  |  |  |
|  | ocenjeno |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 10,00 |  |  |  |
| 2.5 | Fino planiranje dna jarka po globinski zakoličbi s točnostjo + - 3 cm. |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 298,26 |  |  |  |
| 2.6 | Izdelava posteljice za cevovod z nabijanjem, ter obsip cevovoda po položitvi. Material-pesek granulacije 0-4mm. |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 72,23 |  |  |  |
| 2.7 | Strojno-ročni zasip cevovoda z izkopano zemljo s predhodno odstranitvijo kamenja granulacije > 30 mm, v plasteh po 30 cm s komprimiranjem do predpisane zbitosti, skladno s pogoji montažerskih del. Upoštevana je položitev signalnega traku. |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 387,16 |  |  |  |
| 2.8 | Razplaniranje viška materiala |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 126,83 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 2.0 |  |  |  |  |  |
| 3.0 | PREVRTANJE CESTE L = 12,50 m' | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 3.1 | Strojni izkop v terenu III/IV, kategorije z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnh ukrepov (opažanje gradbene jame) za potrebe namestitve stroja za prevrtanje ceste |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 34,4 |  |  |  |
| 3.2 | Zasip gradbene jame z materialom iz izkopa s komprimiranjem skladno s pogoji montažerskih del |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 34,4 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 3.0 |  |  |  |  |  |
| 4.0 | VZPOSTAVITEV CESTIŠČA V PRVOTNO STANJE | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 4.1 | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 517,50 |  |  |  |
| 4.2 | Dobava in vgraditev tamponskega prodca TD32 v debelini 20 cm |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 207,00 |  |  |  |
| 4.3 | Vzpostavitev cestišča v prvotno stanje - dobava in vgraditev bitumenskega betona deb. 5 cm in bituminiziranega drobljenca debeline 7 cm |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 517,50 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 4.0 |  |  |  |  |  |
| 5.0 | RAZNA DELA | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 5.1 | Vgradnja sidernih blokov |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2,00 |  |  |  |
| 5.2 | Zavarovanje roba - območja gradbene jame |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 698,96 |  |  |  |
| 5.3 | Čiščenje gradbišča po končanih delih z odvozom odpadnega materiala in vzpostavitvijo prvotnega stanja. |  |  |  |  |  |
|  | ocena | EUR |  |  |  |  |
| 5.4 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 83,44 |  |  |  |
| 5.5 | Nadzor s strani upravljalca ali njegovega pooblaščenega predstavnika |  |  |  |  |  |
|  |  | ur | 1,00 |  |  |  |
| 5.6 | Izdelava dokumentacije PID |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 5.0 |  |  |  |  |  |
| 6.0 | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Nepredvidena gradbena dela in razna manjša gradbena dela 5 % od postavk 1.0 - 5.0 |  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ 6.0 |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA VEJA C-1 |  |  |  |  |  |
| 1.0 | PREDDELA |  |  |  |  |  |
| 2.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  |  |
| 3.0 | PREVRTANJE CESTE L = 12,50 m' |  |  |  |  |  |
| 4.0 | VZPOSTAVITEV CESTIŠČA V PRVOTNO STANJE |  |  |  |  |  |
| 5.0 | RAZNA DELA |  |  |  |  |  |
| 6.0 | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ |  |  |  |  |  |
|  | DDV 20 % |  |  |  |  |  |
|  | VSE SKUPAJ EUR |  |  |  |  |  |
|  | VEJA C-2 |  |  |  |  |  |
|  |  | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 1.0 | PREDDELA |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo z vso potrebno prometno signalizacijo in varnostno zaščito za katero mora izvajalec gradbenih del izdelati poseben elaborat za potrebe organizacije gradbišča. V elaboratu morajo biti zajeti vsi posegi v smislu zagotavljanja varnosti pri gradbenem delu. Dela v območju ceste se naj opravijo v skladu s pogoji upravljalcev ceste |  |  |  |  |  |
|  | Ocena | EUR | 1,00 |  |  |  |
| 1.2 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani upravljalcev komunalnih vodov, oz. izvedba sontažnih izkopov za določitev lege le te. |  |  |  |  |  |
|  | Ocena | EUR | 1,00 |  |  |  |
| 1.3 | Organizacija gradbišča z namestitvijo zaščitnih ograj, signalnih vrvi, ureditve dostopnih poti, ki morajo biti prav tako obdelane v elaboratu o organizaciji gradbišča. |  |  |  |  |  |
|  | Ocena | EUR | 1,00 |  |  |  |
| 1.4 | Zakoličba trase cevovoda z lesenimi količki 4x4 cm vključno z zavarovanjem |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 522,78 |  |  |  |
| 1.5 | Ureditev provizorjev za prehod preko gradbene jame v času izvedbe del v skladu s predpisi o varstvu pri delih |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 3,00 |  |  |  |
| 1.6 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 26,00 |  |  |  |
| 1.7 | Rezanje asfaltnega vozišča s talno diamantno žago, debeline 6 -10 cm |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 522,78 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 1.0 |  |  |  |  |  |
| 2.0 | GRADBENA DELA | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 2.1 | Strojni izkop v terenu III., kategorije globine do 1,4 m, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov - opažanje gradbene jame z direktnim nakladanjem in odvozom v trajno deponijo na razdaljo 3 km |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 784,17 |  |  |  |
| 2.2 | Ročni izkop in zasip pri navezavah na obstoječ cevovod ter v bližini ostalih komunalnih instalacij |  |  |  |  |  |
|  | ocenjeno |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 10,00 |  |  |  |
| 2.3 | Fino planiranje dna jarka po globinski zakoličbi s točnostjo + - 3 cm. |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 522,78 |  |  |  |
| 2.4 | Izdelava posteljice za cevovod z nabijanjem, ter obsip cevovoda po položitvi. Material-pesek granulacije 0-4mm. |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 130,70 |  |  |  |
| 2.5 | Strojno-ročni zasip cevovoda z izkopano zemljo s predhodno odstranitvijo kamenja granulacije > 30 mm, v plasteh po 30 cm s komprimiranjem do predpisane zbitosti, skladno s pogoji montažerskih del. Upoštevana je položitev signalnega traku. |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 654,00 |  |  |  |
| 2.6 | Nakladanje in odvoz viška materiala v trajno deponijo |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 130,70 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 2.0 |  |  |  |  |  |
| 3.0 | RAZNA DELA | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 3.1 | Vgradnja sidernih blokov |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 6,00 |  |  |  |
| 3.2 | Zavarovanje roba - območja gradbene jame |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 522,78 |  |  |  |
| 3.3 | Čiščenje gradbišča po končanih delih z odvozom odpadnega materiala in vzpostavitvijo prvotnega stanja. |  |  |  |  |  |
|  | ocena | EUR | 1,00 |  |  |  |
| 3.4 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 522,78 |  |  |  |
| 3.5 | Projektantski nadzor |  |  |  |  |  |
|  |  | ur | 4,00 |  |  |  |
| 3.6 | Geomehanski nadzor |  |  |  |  |  |
|  |  | ur | 3,00 |  |  |  |
| 3.7 | Nadzor s strani upravljalca ali njegovega pooblaščenega predstavnika |  |  |  |  |  |
|  |  | ur | 4,00 |  |  |  |
| 3.8 | Izdelava dokumentacije PID |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 3.0 |  |  |  |  |  |
| 4.0 | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Nepredvidena gradbena dela in razna manjša gradbena dela 5 % od postavk 1.0 - 2.0 |  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ 4.0 |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA VEJA C-2 |  |  |  |  |  |
| 1.0 | PREDDELA |  |  |  |  |  |
| 2.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  |  |
| 3.0 | RAZNA DELA |  |  |  |  |  |
| 4.0 | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ |  |  |  |  |  |
|  | DDV 20 % |  |  |  |  |  |
|  | VSE SKUPAJ EUR |  |  |  |  |  |
|  | VEJA C-3 |  |  |  |  |  |
|  |  | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 1.0 | PREDDELA |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo z vso potrebno prometno signalizacijo in varnostno zaščito za katero mora izvajalec gradbenih del izdelati poseben elaborat za potrebe organizacije gradbišča. V elaboratu morajo biti zajeti vsi posegi v smislu zagotavljanja varnosti pri gradbenem delu. Dela v območju ceste se naj opravijo v skladu s pogoji upravljalcev ceste |  |  |  |  |  |
|  | Ocena | EUR | 1,00 |  |  |  |
| 1.2 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani upravljalcev komunalnih vodov, oz. izvedba sontažnih izkopov za določitev lege le te. |  |  |  |  |  |
|  | Ocena | EUR | 1,00 |  |  |  |
| 1.3 | Organizacija gradbišča z namestitvijo zaščitnih ograj, signalnih vrvi, ureditve dostopnih poti, ki morajo biti prav tako obdelane v elaboratu o organizaciji gradbišča. |  |  |  |  |  |
|  | Ocena | EUR | 1,00 |  |  |  |
| 1.4 | Zakoličba trase cevovoda z lesenimi količki 4x4 cm vključno z zavarovanjem |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 155,26 |  |  |  |
| 1.5 | Ureditev provizorjev za prehod preko gradbene jame v času izvedbe del v skladu s predpisi o varstvu pri delih |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |  |
| 1.6 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 8,00 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 1.0 |  |  |  |  |  |
| 2.0 | GRADBENA DELA | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 2.2 | Strojni izkop v terenu III., kategorije globine do 1,4 m, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov, po potrebi opažanje gradbene jame z odmetom materiala minimalno 1,00 m od roba gradbene jame |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 294,99 |  |  |  |
| 2.3 | Ročni izkop in zasip pri navezavah na obstoječ cevovod ter v bližini ostalih komunalnih instalacij |  |  |  |  |  |
|  | ocenjeno |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 3,00 |  |  |  |
| 2.4 | Fino planiranje dna jarka po globinski zakoličbi s točnostjo + - 3 cm. |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 77,63 |  |  |  |
| 2.5 | Izdelava posteljice za cevovod z nabijanjem, ter obsip cevovoda po položitvi. Material-pesek granulacije 0-4mm. |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 23,29 |  |  |  |
| 2.6 | Strojno-ročni zasip cevovoda z izkopano zemljo s predhodno odstranitvijo kamenja granulacije > 30 mm, v plasteh po 30 cm s komprimiranjem do predpisane zbitosti, skladno s pogoji montažerskih del. Upoštevana je položitev signalnega traku. |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 171,70 |  |  |  |
| 2.7 | Razplaniranje viška materiala |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 23,29 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 2.0 |  |  |  |  |  |
| 3.0 | RAZNA DELA | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 3.1 | Vgradnja sidernih blokov |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |  |
| 3.2 | Zavarovanje roba - območja gradbene jame |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 310,52 |  |  |  |
| 3.3 | Čiščenje gradbišča po končanih delih z odvozom odpadnega materiala in vzpostavitvijo prvotnega stanja. |  |  |  |  |  |
|  | ocena | EUR | 1,00 |  |  |  |
| 3.4 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 155,26 |  |  |  |
| 3.5 | Projektantski nadzor |  |  |  |  |  |
|  |  | ur | 1,00 |  |  |  |
| 3.6 | Geomehanski nadzor |  |  |  |  |  |
|  |  | ur | 1,00 |  |  |  |
| 3.7 | Nadzor s strani upravljalca ali njegovega pooblaščenega predstavnika |  |  |  |  |  |
|  |  | ur | 1,00 |  |  |  |
| 3.8 | Izdelava dokumentacije PID |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 3.0 |  |  |  |  |  |
| 4.0 | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Nepredvidena gradbena dela in razna manjša gradbena dela 5 % od postavk 1.0 - 2.0 |  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ 4.0 |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA VEJA C-3 |  |  |  |  |  |
| 1.0 | PREDDELA |  |  |  |  |  |
| 2.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  |  |
| 3.0 | RAZNA DELA |  |  |  |  |  |
| 4.0 | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ |  |  |  |  |  |
|  | DDV 20 % |  |  |  |  |  |
|  | VSE SKUPAJ EUR |  |  |  |  |  |
|  | VEJA C-4 |  |  |  |  |  |
|  |  | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 1.0 | PREDDELA |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Zavarovanje gradbišča med gradnjo z vso potrebno prometno signalizacijo in varnostno zaščito za katero mora izvajalec gradbenih del izdelati poseben elaborat za potrebe organizacije gradbišča. V elaboratu morajo biti zajeti vsi posegi v smislu zagotavljanja varnosti pri gradbenem delu. Dela v območju ceste se naj opravijo v skladu s pogoji upravljalcev ceste |  |  |  |  |  |
|  | Ocena | EUR | 1,00 |  |  |  |
| 1.2 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani upravljalcev komunalnih vodov, oz. izvedba sontažnih izkopov za določitev lege le te. |  |  |  |  |  |
|  | Ocena | EUR | 1,00 |  |  |  |
| 1.3 | Organizacija gradbišča z namestitvijo zaščitnih ograj, signalnih vrvi, ureditve dostopnih poti, ki morajo biti prav tako obdelane v elaboratu o organizaciji gradbišča. |  |  |  |  |  |
|  | Ocena | EUR | 1,00 |  |  |  |
| 1.4 | Zakoličba trase cevovoda z lesenimi količki 4x4 cm vključno z zavarovanjem |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 221,61 |  |  |  |
| 1.5 | Ureditev provizorjev za prehod preko gradbene jame v času izvedbe del v skladu s predpisi o varstvu pri delih |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 2,00 |  |  |  |
| 1.6 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 21,00 |  |  |  |
| 1.7 | Rezanje asfaltnega vozišča s talno diamantno žago, debeline 6 -10 cm |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 43,00 |  |  |  |
| 1.8 | Rušenje in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 - 10 mm, nakladanje in odvoz v trajno deponijo na razdaljo 10 km z upoštevanjem stroškov deponiranja |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 64,50 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 1.0 |  |  |  |  |  |
| 2.0 | GRADBENA DELA | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 2.1 | Strojni izkop obstoječih tamponskih plasti (RC s pločnikom) z izvedbo vseh varnostnih in zaščitnih ukrepov – opaževanje gradbene jame, z direktnim nakladanjem in odvozom v trajno deponijo na razdaljo 3 km |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 25,80 |  |  |  |
| 2.2 | Strojni izkop v terenu III., kategorije globine do 1,4 m, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov - opažanje gradbene jame z direktnim nakladanjem in odvozom v trajno deponijo na razdaljo 3 km |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 64,50 |  |  |  |
| 2.3 | Strojni izkop v terenu III., kategorije globine do 1,4 m, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov, po potrebi opažanje gradbene jame z odmetom materiala minimalno 1,00 m od roba gradbene jame |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 339,36 |  |  |  |
| 2.4 | Ročni izkop in zasip pri navezavah na obstoječ cevovod ter v bližini ostalih komunalnih instalacij |  |  |  |  |  |
|  | ocenjeno |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 2,00 |  |  |  |
| 2.5 | Fino planiranje dna jarka po globinski zakoličbi s točnostjo + - 3 cm. |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 132,30 |  |  |  |
| 2.6 | Izdelava posteljice za cevovod z nabijanjem, ter obsip cevovoda po položitvi. Material-pesek granulacije 0-4mm. |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 37,54 |  |  |  |
| 2.7 | Strojno-ročni zasip cevovoda z izkopano zemljo s predhodno odstranitvijo kamenja granulacije > 30 mm, v plasteh po 30 cm s komprimiranjem do predpisane zbitosti, skladno s pogoji montažerskih del. Upoštevana je položitev signalnega traku. |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 312,57 |  |  |  |
| 2.8 | Razplaniranje viška materiala |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 26,79 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 2.0 |  |  |  |  |  |
| 3.0 | PREVRTANJE CESTE L = 8,50 m' | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 3.1 | Strojni izkop v terenu III/IV, kategorije z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnh ukrepov (opažanje gradbene jame) za potrebe namestitve stroja za prevrtanje ceste |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 135,20 |  |  |  |
| 3.2 | Prevrtanje ceste z namestitvijo debelostenske jeklene cevi fi 300 mm, vključno z dobavo in montažo |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 8,50 |  |  |  |
| 3.3 | Zasip gradbene jame z materialom iz izkopa s komprimiranjem skladno s pogoji montažerskih del |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 135,20 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 3.0 |  |  |  |  |  |
| 4.0 | VZPOSTAVITEV CESTIŠČA V PRVOTNO STANJE | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 4.1 | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 64,50 |  |  |  |
| 4.2 | Dobava in vgraditev gramoznega materiala s komprimiranjem |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 40,85 |  |  |  |
| 4.3 | Dobava in vgraditev tamponskega prodca TD32 v debelini 20 cm |  |  |  |  |  |
|  |  | m3 | 37,70 |  |  |  |
| 4.4 | Vzpostavitev cestišča v prvotno stanje - dobava in vgraditev bitumenskega betona deb. 5 cm in bituminiziranega drobljenca debeline 7 cm |  |  |  |  |  |
|  |  | m2 | 64,50 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 4.0 |  |  |  |  |  |
| 5.0 | RAZNA DELA | enota | količina | cena/enota | cena/skupaj |  |
| 5.1 | Vgradnja sidernih blokov |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 4,00 |  |  |  |
| 5.2 | Zavarovanje roba - območja gradbene jame |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 711,44 |  |  |  |
| 5.3 | Čiščenje gradbišča po končanih delih z odvozom odpadnega materiala in vzpostavitvijo prvotnega stanja. |  |  |  |  |  |
|  | ocena | EUR | 1,00 |  |  |  |
| 5.4 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del |  |  |  |  |  |
|  |  | m' | 221,61 |  |  |  |
| 5.5 | Projektantski nadzor |  |  |  |  |  |
|  |  | ur | 2,00 |  |  |  |
| 5.6 | Geomehanski nadzor |  |  |  |  |  |
|  |  | ur | 1,00 |  |  |  |
| 5.7 | Nadzor s strani upravljalca ali njegovega pooblaščenega predstavnika |  |  |  |  |  |
|  |  | ur | 2,00 |  |  |  |
| 5.8 | Izdelava dokumentacije PID |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1,00 |  |  |  |
|  | SKUPAJ 5.0 |  |  |  |  |  |
| 6.0 | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Nepredvidena gradbena dela in razna manjša gradbena dela 5 % od postavk 1.0 - 4.0 |  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ 6.0 |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA VEJA C-4 |  |  |  |  |  |
| 1.0 | PREDDELA |  |  |  |  |  |
| 2.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  |  |
| 3.0 | PREVRTANJE CESTE L = 8,50 m' |  |  |  |  |  |
| 4.0 | VZPOSTAVITEV CESTIŠČA V PRVOTNO STANJE |  |  |  |  |  |
| 5.0 | RAZNA DELA |  |  |  |  |  |
| 6.0 | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ |  |  |  |  |  |
|  | DDV 20 % |  |  |  |  |  |
|  | VSE SKUPAJ EUR |  |  |  |  |  |
| A. | REKAPITULACIJA GRADBENA DELA |  |  |  |  |  |
|  | VEJA A-1 |  |  |  |  |  |
|  | VEJA A-2 |  |  |  |  |  |
|  | VEJA A-3 |  |  |  |  |  |
|  | VEJA B-1 |  |  |  |  |  |
|  | VEJA B-2 |  |  |  |  |  |
|  | VEJA B-3 |  |  |  |  |  |
|  | VEJA C-1 |  |  |  |  |  |
|  | VEJA C-2 |  |  |  |  |  |
|  | VEJA C-3 |  |  |  |  |  |
|  | VEJA C-4 |  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ |  |  |  |  |  |
|  | 20 % DDV |  |  |  |  |  |
|  | VSE SKUPAJ |  |  |  |  |  |
| B. | STROJNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |
|  | 20 % DDV |  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ |  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ A. + B. SKUPAJ (vod. cevovod) |  |  |  |  |  |
|  | 20 % DDV |  |  |  |  |  |
|  | VSE SKUPAJ |  |  |  |  |  |
|  | VREDNOST CELOTNE INVES. FAZA I. |  |  |  |  |  |
|  | Vodovodni cevovod |  |  |  |  |  |
|  | Kanalizacija |  |  |  |  |  |
|  | SKUPAJ |  |  |  |  |  |
|  | 20 % DDV |  |  |  |  |  |
|  | VSE SKUPAJ |  |  |  |  |  |